Міністерство освіти і науки України

Національний університет „Львівська політехніка”

Кафедра ЕОМ

Звіт

з лабораторної роботи №6

з дисципліни: “Комп’ютерні системи”

на тему: “Побудова функціональної схеми процесорів RISC CPU”

Виконав: ст. гр. КІ-32

Кононенко Р.Ю.

Прийняв:

Козак Н.Б.

Львів – 2020

Мета роботи: навчитись розробляти нові функціональні модулі з метою розширення функціонування базової архітектури процесорів RISC, що відповідає програмній моделі, а також створення функціональної схеми.

Індивідуальне завдання: внести необхідні зміни в проект з 5-ї лабораторної (типи кешів, розмірності шин даних, назви та типи сигналів, операції, буферні модулі і т.д.) з метою реалізації функціоналу обраного процесору.

Завдання: Hewlett-Packard's PA-RISC, also known as HP-PA.

Теоретична частина

PA-RISC - мікропроцесорна архітектура, розробка в компанії Hewlett-Packard під керівництвом Рубі Б. Лі. Як слідує з назвами, це RISC-архітектура; PA значить Precision Architecture (Точна архітектура). Інноваційна фаза архітектури називається HP / PA (Hewlett Packard Precision Architecture).

Перші процесори PA-RISC були розроблені та використані в середині-кінці 1980-х на ранніх серверах HP 9000/800 та системах HP 3000 MPE / iX. Точна схема іменування не є повністю зрозумілою, оскільки деякі джерела називають ці процесори як TS-1, NS-1 і NS-2, а інші називають такі ж процесори PN-5, PN-7 і PN-10. Ці ранні процесори все ще в основному були багаточіповими процесорами з окремими мікросхемами та компонентами, що утворюють центральний блок обробки, всупереч здебільшого одночіповим реалізаціям після PA-7000. Фішки були засновані на виробництві TTL, потім NMOS-III і нарешті CMOS26B. Цікавим аспектом цих процесорів є їх величезний TLB - від 2048 до 16384 записів, тоді як їхні наступники та конкуренти мали розміри, як правило, до кількох сотень.

Еталонною моделлю був обраний PA 8700 Processor (посилання на datasheet),

Для пояснення внесених змін у програмну модель RISC CPU наведена блок-діаграма вищезгаданого процесора

Рис.1 Структура процесора HP-PA 8700

Рис.2 Мікропроцесори архітектури HP-PA

Отже, судячи з рис.1, програмна модель RISC CPU не потребує створення додаткових буферних або програмних блоків, а також видалення вже існуючих. Зміни стосуватимуться лише розрядності шин адрес/даних, а також додавання відповідних команд, яких не вистачає.

- Модифікував програмну модель RISC CPU згідно індивідуального завдання:

Лістинг модифікованої програмної моделі:

bios.h

Збільшив довжину вхідних файлів до .75 Мб (786432 байт), що відповідає функціоналу PA-архітектури

//..

imemory 	= new unsigned[786432];

itagmemory 	= new unsigned[786432];

printf("** ALERT ** BIOS: initialize BIOS\n");

for (size = 0; size < 786432; size++) {	// initialize bad data

imemory[size] = 0xffffffff;

itagmemory[size] = 0xffffffff;

}

//..

Розширив шину адрес до 64 розрядів, що відповідає функціоналу PA-архітектури

#define BOOT_LENGTH  64

Для підтвердження правильності внесених змін нижче наведені характеристики буферних блоків інструкцій та даних процесора HP-PA 8700

Рис.3. Атрибути буферу інструкцій та даних процесора HP-PA 8700

icache.h

Аналогічно розширив шину адрес та змінив довжину кодового слова операції в блоці кешу інструкцій згідно функціоналу РА-архітектури

#define BOOT_LENGTH 64

#define MAX_CODE_LENGTH 800

dcache.h

Аналогічні модифікації довжини вхідного файлу згідно з файлом bios.h та icache.h

//..

dmemory = new unsigned[1572864];

dsmemory = new unsigned[1572864];

dtagmemory = new unsigned[1572864];

printf("** ALERT ** DCU: initialize Data Cache\n");

//..

for (i=size; i<1572864; i++) {

dtagmemory[i] = 0xdeadbeef;

dmemory[i] = 0xdeadbeef;

dsmemory[i] = 0; }}

//..

Рис.4. Розрядність шин процесора HP-PA 8700

exec.cpp

Розширив кількість операцій в блоці обчислень: додана операція ділення(division, усі інші операції аналогічні MIPS-архітектурі)

//..

case 15: 	// shladd

dout_tmp = dina_tmp << add1_tmp + dinb_tmp;

wait();

break;

//..

case 16: 	// UXOR

if (dina_tmp < 0) dina_tmp = -dina_tmp;

if (dina_tmp < 0) dinb_tmp = -dinb_tmp;

dout_tmp = dina_tmp ^ dinb_tmp;

wait();

//..

Для підтвердження правильності внесених змін нижче наведені характеристики та операції блоку обчислень процесора HP-PA 8700

Рис.5. Характеристики та операції блоку обчислень процесора HP-PA 8700

decode.h

//..

signed int cpu_reg[64];		//CPU register

signed int vcpu_reg[64];		//virtual CPU register

bool 	   cpu_reg_lock[64];		//lock architectural state register

unsigned int pc_reg;			//pc register

//..

for (int j =0; j<64; j++) vcpu_reg[j] 	= 0;

for (int k =0; k<64; k++) cpu_reg_lock[k] = 0;

//..

Усі інші файли даної програмної моделі не потребують модифікації, оскільки повністю збігаються із MIPS-архітектурою, яка є індивідуальним завданням даної лабораторної роботи.

Багато представлених команд (деякі не вносились в роботу) можуть бути використані лише при написанні програмного коду мовою Assembler, тому їх реалізація у заданій програмній моделі не розглядається.

- Створив функціональну схему модифікованої програмної моделі згідно індивідуального завдання:

Рис.5. Функціональна схема модифікованої програмної моделі

згідно MIPS-архітектури

Модифікована функціональна схема за своєю структурою не відрізняється від вихідної програмної моделі, бо в ході роботи даної лабораторної роботи було вказано, що жодні програмні блоки не були видалені або додані. Усі внесені зміни позначені зеленим кольором і полягають у зміні розрядності відповідних регістрів та шин адрес/даних згідно модифікованої програмної моделі, тобто змін у лістингу програми, що наведені вище.

Висновок:

На даній лабораторній роботі навчився розробляти нові функціональні модулі з метою розширення функціонування базової архітектури процесорів RISC, а також створив функціональну схему модифікованої програмної моделі.